KONCEPCJA : „Rozbudowa portu jachtowego AKM”

Spis treści

01.  	STRONA FORMALNA OPRACOWANIA.

02. 	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA .

03.  	MATERIAŁY WYJŚCIOWE.

04.  	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

04.1	Lokalizacja

04.2 	Stan prawny terenów

04.3 	Batymetria dna

04.4 	Warunki geologiczne

04.5 	Warunki hydrologiczne

05.	OPIS  ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY

05.1	Nabrzeże wysokie

05.2	Nabrzeże skarpowe

05.3	Pomosty cumownicze

06.	ZAKRES  ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

06.1	Nabrzeże wysokie

06.2	Slip

06.3	Pomosty pływające

06.4	Nabrzeże skarpowe

07.	OPIS  PROJEKTOWANYCH  KONSTRUKCJI

07.1	Nabrzeże wysokie

07.2	Slip

07.3 	Czerpnia wody p.poż

07.4	Pomosty pływające

07.5 	Roboty czerpalne

07.6	Nabrzeże skarpowe

08	SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ROBÓT I MATERIAŁÓW

08.1	Beton

08.2	Stal zbrojeniowa i konstrukcyjna

08.3	Ścianka szczelna

08.4	Odbojnice

08.5	Polery

08.6	Oznakowanie barwne

09.	OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE

10.	UWAGI DO PROJEKTU

II	RYSUNKI

Spis rysunków:

H-01 Plan orientacyjny

H-02 Plan sytuacyjny – stan istniejący, projektowane rozbiórki konstrukcji		1:500

H-03 Plan sytuacyjny projektowanej zabudowy					1:500

H-04.1 Plan wyposażenia Nabrzeże - ETAP I 					1:250

H-04.2 Plan wyposażenia pomost pływający - ETAP I 				1:250

H-05 Plan robót kafarowych 							1:250

H-06 Przekrój 1-1 – Nabrzeże Wysokie – ETAP I 				1:50

H-07 Przekrój 2-2 – Nabrzeże Skarpowe – slip – ETAP I				1:50

H-08 Przekrój 3-3 – Nabrzeże Skarpowe – ETAP II				1:50

01.	STRONA FORMALNA OPRACOWANIA

Dokumentację projektową  dla zadania inwestycyjnego pn: ”Rozbudowa portu jachtowego AKM” wykonano na podstawie umowy  nr ……………. zawartej w dniu ……………,  pomiędzy Akademickim Klubem Morskim w Gdańsku  a biurem projektowym WUPROHYD Sp. z o.o.

02. 	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie koncepcji rozbudowy portu jachtowego Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku - Górkach Zachodnich . Ze względu na ograniczony budżet projektowaną rozbudowę podzielono na dwa etapy. Dokumentacja projektowa ma posłużyć do wykonania Programu Funkcjonalno Użytkowego.

Zadanie inwestycyjne w ramach branży hydrotechnicznej obejmuje:

Etap I rozbudowy

- roboty rozbiórkowe istniejącego pomostu „C”,

- roboty rozbiórkowe przy istniejącym nabrzeżu wysokim,

- rozbudowę nabrzeża wysokiego o łącznej długości  77,0 m,

- budowa slipu do wodowania jednostek przy nabrzeżu skarpowym,

- budowę pomostu pływającego na palach prowadzących o łącznej długości 144,0 m.,

- roboty czerpalne I etap,

Etap II rozbudowy

- roboty rozbiórkowe przy istniejącym nabrzeżu skarpowym,

- Rozbudowę nabrzeża skarpowego o łącznej długości  166,6 m,

- roboty czerpalne II etap,

03.	 MATERIAŁY WYJŚCIOWE.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z listopada  2016r.

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinia geotechniczną – GEO Profil Gdańsk – grudzień 2016r.

- Dokumentacja geologiczno – inżynierska – GEO Profil Gdańsk – grudzień 2016r.

- Plan sondażowy nr 76/2018 z dnia 12.05.2018 wykonany przez Echogram S.C.

- KIP „Rozbudowa Portu Jachtowego AKM” – Navpro Hydrotechnika Sp. z o.o. – maj 2016.

- Decyzja nr 1/17 z dnia 17.01.2017 na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy     projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy   dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 202 poz. 2072 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych, (Dz. U. Nr 206, poz. 1516).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. „W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” Dziennik Ustaw nr 126.

- „Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych”

- „Porty jachtowe i mariny. Projektowanie” Bolesław K. Mazurkiewicz

- Polskie Normy, literatura techniczna.

04.  	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

  - Lokalizacja

Akademicki Klub Morski znajduje się w Gdańsku, przy ul. Stogi 18. Przystań położona jest na rozlewisku Wisły Śmiałej, przy torze wodnym prowadzącym na Zatokę Gdańską.

  - Stan prawny terenów

Działki obejmujące teren inwestycji:

Działki nr 14/12, 22/15, 22/14, Obręb 273S Gdańsk, ks. Wieczysta GD1g/00195458/1, (użytkowanie wieczyste).

  - Batymetria dna

Podstawą projektową jest sondaż dna opracowany przez firmę Hydrograf z dn. 12.05.2018r.

Na podstawie analizy przebiegu izobat planu batymetrycznego stwierdza się, że głębokości w obszarze przebudowywanych nabrzeży kształtują się następująco:

- Przy nabrzeżu wysokim od -1,9 do -2,10 m

- Przy nabrzeżu skarpowym od -2,1 do -2,40 m

- W rejonie projektowanego pomostu pływającego

Można stwierdzić, że w rejonie nabrzeża wysokiego następuje wypłycenie dna.

  - Warunki geologiczne

Podstawą projektową jest dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonana przez firmę GEO-Profil w grudniu 2016r. Wykonano prace badawcze dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia w rejonie projektowanej rozbudowy przystani AKM w Górkach Zachodnich w Gdańsku.

Ogółem wykonano:

-    4 otwory do głębokości 8,0-11,5m, łącznie 40,5 mb.

-    5 otworów  do głębokości 4,0-6,0m, łącznie 26,0 mb.

-    3 sondowania sondą DPH do głębokości 10,0 - 11,0 m, łącznie 31,0 mb.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i stanu przewiercanych gruntów oraz pomiary ZWG.

Położenie terenu i warunki gruntowo-wodne.

Teren badań zlokalizowany jest w Górkach Zachodnich. Obejmuje on obszar Wisły Śmiałej w rejonie istniejącego portu jachtowego. Pierwotnie teren na którym prowadzono badania stanowił fragment wydm Mierzei Wiślanej. W 1840 r. w wyniku sztormowego spiętrzenia lodów Wisła w tym miejscu przełamała się ku morzu tworząc Wisłę Śmiałą

W badanym podłożu nawiercono w przewarzającej większości holoceńskie, piaszczyste deltowe utwory facji korytowej oraz powodziowej a także utwory aluwialno bagienne reprezentowane przez namuły. W badanym podłożu nawiercono również utwory morskie oraz piaski mierzei, których pochodzenie związane jest z maksymalnym rozwojem i zasięgiem morza litorynowego w młodszej części okresu atlantyckiego.

Woda gruntowa na badanym terenie  występuje w postaci zwierciadła swobodnego w utworach niespoistych oraz w postaci zwierciadła napiętego w spągu warstw nieprzepuszczalnych. Poziom zwierciadła wód gruntowych stabilizuje się w poziomie wody w korycie Wisły Śmiałej.

Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego.

W podłożu omawianego terenu wyszczególniono warstwy geotechniczne różniące się litologią oraz właściwościami fizyko-mechanicznymi. Do każdej z nich zaliczono grunty o tych samych lub podobnych parametrach geotechnicznych.

Wyszczególniono warstwy:

### Warstwa Ia

-	wilgotne, słabo rozłożone torfy, grunty charakteryzują się duża ściśliwością.

### Warstwa Ib

-	wilgotne, plastyczne namuły o ustalonym stopniu plastyczności IL=0,50.

### Warstwa IIa

-	wilgotne i nawodnione luźne piaski drobne i średnie o ustalonym stopniu zagęszczenia ID=0,25.

### Warstwa IIb

-	wilgotne i nawodnione średnio zagęszczone piaski drobne i średnie o ustalonym stopniu zagęszczenia ID=0,55

### Warstwa IIc

-	nawodnione zagęszczone piaski drobne i średnie o ustalonym stopniu zagęszczenia ID=0,75

W badanym podłożu nawiercono nośne grunty warstwy IIa, IIb, IIc. Grunty warstwy Ia i Ib z uwagi na znaczna zawartość części organicznych zalicza się do gruntów ściśliwych, słabonośnych.

Konstrukcję pomostów zaleca się posadowić na fundamentach głębokich. Podstawy pali zaleca się oprzeć  w warstwach piasków  średnio zagęszczonych i zagęszczonych IIb lub IIc.

  - Warunki hydrologiczne

Projektowane nabrzeża i pomosty pływające zlokalizowane są w rejonie ujścia Wisły Śmiałej. Na warunki panujące w tym rejonie wpływa zarówno Zatoka Gdańska jak i rzeka Wisła Śmiała.

Rzeka Wisła Śmiała stanowi  jedno z ramion ujściowych Martwej Wisły. Powstała zimą w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1840 roku na skutek przerwania mierzei koło miejscowości Górki Zachodnie przez spiętrzone zatorem lodowym wody Leniwki (Martwej Wisły).  Obecnie ujście rzeki zostało uregulowane. Obudowuje je po wschodniej stronie falochron, falochron brzegowy i nowe trwałe umocnienia brzegowe. Falochron wschodni łączy się ze starą groblą (dawna kierownica ujścia), w której wykonano 2 przepusty do Jeziora Ptasi Raj utworzonego z akwenu za groblą i stanowiącego Rezerwat Przyrody.

Zachodnią stronę obudowy ujścia Wisły Śmiałej tworzą: ostroga zachodnia z częścią głowicową, rozpraszacz falowania i konstrukcje obudowy brzegu. Długość Wisły Śmiałej wynosi ~2,5 km

Istniejący tor w ujściu o szerokości 40m i głębokości 4,5m jest monitorowany. Od czasu uregulowania ujścia tor zachowuje swoje parametry.

Poziomy wód w Wiśle Śmiałej znajdują się pod wpływem wahań stanów wody w Zatoce Gdańskiej a różnice w poziomach tych wód nie przekraczają na ogół kilku centymetrów.

Stany wody dla Wisły Śmiałej przyjęto jak dla Martwej Wisły wg materiałów RZGW w Gdańsku, w których czytamy:   „Stany wody zostały opracowane w oparciu o notowania na następujących wodowskazach: Gdańsk-Nowy Port, Pleniewo, Przegalina.

Najdłuższy ciąg pomiarów poziomów wody istnieje dla wodowskazu w Gdańsku-Nowym Porcie reprezentującym stan morza, który aktualnie umieszczony jest w Porcie Północnym. Średni wieloletni stan wody    określony dla okresu 1886-1975  wynosi 498,7 cm (±) 0,54 cm. Zmienność stanów wody w ostatnim ćwierćwieczu wykazuje tendencję rosnącą, dla Gdańska + 2,5 mm. W ostatnich dekadach bieżącego stulecia następuje oceanizacja Bałtyku wskutek występowania zmian klimatycznych w dużej skali. Amplituda wahań średnich rocznych stanów wody w okresie wieloletnim jest nieznaczna, wynosi około 0,2 m. Rozpiętość wieloletnich skrajnych miesięcznych stanów wód jest znacząca i przekracza 0,7 m. Charakterystyczny jest sezonowy układ poziomu wody Zatoki Gdańskiej. Można wyróżnić 2 fazy układu poziomów: obniżony poziom od lutego do czerwca i wyższy od średniego poziomu od lipca do grudnia. Obserwuje się również spiętrzenia sztormowe wód. Spiętrzenia sztormowe występują w ciągu roku nierównomiernie. Maksymalna ilość spiętrzeń występuje w okresie od września do lutego, z największym nasileniem od października do stycznia. Niskie stany wody na morzu (w Nowym Porcie) występują niemal wyłącznie w sezonie jesienno-zimowym i czasami w kwietniu; na ogół nie występują od maja do października.

Zmiany stanów wody wewnątrz akwenu Martwej Wisły przedstawiono w oparciu o notowania na wodowskazach w Pleniewie i Przegalinie od strony Martwej Wisły. Stany wody w Pleniewie określono w oparciu o notowania z okresu 1947 - 1969, zaś dla wodowskazu w Przegalinie z okresu 1947 - 1987. Na temat przepływów i rozkładów prędkości wody w Martwej Wiśle jest bardzo mało informacji. Z pomiarów wykonanych przez IMGW wynika, że prądy wody nie mają cech prądów rzecznych. Przepływy wody w Martwej Wiśle charakteryzują się silną zmiennością zarówno w czasie, jak i zakresie kierunków i wielkości prędkości. Ta zmienność prądów jest uzależniona od zmian poziomu wody w ujściach, różnic gęstości i zmian warunków anemobarycznych.

Posterunki wodowskazowe

| Rzeka | Przekrój | Km rzeki | NNQ [m] | SNQ [m] | SSQ [m] | SWQ [m] | WWQ [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Martwa Wisła | Pleniewo |  | 418 | 458 | 496 | 540 | 615 |
|  | Przegalina |  | 419 | 451 | 502 | 577 | 640 |

gdzie:

WWQ - przepływ najwyższy z wysokich z wielolecia;

SWQ - przepływ najwyższy ze średnich z wielolecia;

SSQ - przepływ średni z wielolecia;

SNQ - przepływ najniższy ze średnich z wielolecia;

NNQ - przepływ najniższy z niskich z wielolecia;”

W ujście Wisły Śmiałej występują wszystkie możliwe kombinacje przepływów w tym jednoczesny napływ       i odpływ. Zanotowano tu odpływy w przedziale 23-35 m3s-1 i napływy 17-55 m3 s-1. dane te świadczą         o dużej dynamice mieszania się wód w ujściu rzeki.

Na Zatoce Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły Śmiałej falowanie wiatrowe wywołane jest wiatrami odmorskimi z kierunków W-N-E, które stanowią 59,8% wszystkich obserwacji. Słabe wiatry odmorskie o prędkości          1-7m/s wieją przez ok. 47,6% dni w roku. Wiatry umiarkowane (8-9m/s) wieją przez 7,6% dni w roku. Wiatry silne (>10m/s) przez zaledwie 4,6% to jest ok. 17 dni w roku. Taką samą częstotliwość pojawiania się ma    falowanie wiatrowe odpowiadające poszczególnym prędkościom i kierunkom wiatrów.

Uwzględniając transformację falowania przy wchodzeniu na obszar płytkowodny otrzymujemy charakterystykę fal projektowych mogących wystąpić na różnych głębokościach wody przy poziomie morza 500cm i 650cm. Dla przykładu na głębokości 4m, przy poziomie 500cm wysokości fali średniej H=1,1m, fali znacznej Hs=1,6 h=1,8m, fali jednoprocentowej h1%=2,4. Dryfowe i gradientowe prądy wody w Zatoce Gdańskiej maleją w miarę zbliżania się do brzegu i ich oddziaływanie w strefie płytkowodnej jest znikome.

Na stożku napływowym ujścia Wisły Śmiałej przeważa transport        w kierunku zachodnim. Ze względu na rozlegle płycizny stożka transport ten sięga dużo dalej w morze. Składowa transportu w kierunku zachodnim wynosi ok. 69 tys. m3/rok, a w kierunku wschodnim ok. 21 tys. m3/rok.

Odcinek brzegu na zachód od ujścia Wisły Śmiałej jest częściowo osłonięty falochronami Portu Północnego przed wiatrem z kierunku NW. Nieznacznie przeważa tu transport  w kierunku zachodnim.

Ruchy wody w ujściu Wisły Śmiałej zależ  y wyłącznie od wlewów i wypływów wody morskiej w rytm wahań poziomów morza. Maksymalne prędkości w ujściu Wisły Śmiałej wywołane tymi przepływami są rzędu kilku centymetrów na sekundę.

Transport osadów dennych wywołany w osi ujścia przez wlewy i wypływy wód morskich praktycznie nie istnieje. W ciągu roku do kanału nawigacyjnego może przedostać się w pasie głębokości 0-2 m ok. kilkunastu tys. m3 osadów od strony wschodniej i podobna ilość od strony zachodniej.

W pasie głębokości 2-4 m odpowiednio kilkanaście i kilka tys. m3. na głębokościach większych od 4 m może przemieścić się ok. 1 tys. m3 z zachodu i kilkanaście tysięcy ze wschodu. Ze względu na przebiegu toru wodnego po wschodniej stronie stożka udział w ruchu osadów dennych na głębokościach większych od 4 m w zapiaszczaniu toru wodnego będzie znacznie mniejszy.

Duże znaczenie dla zapiaszczenia toru wodnego ma eoliczny transport osadów przy silnych wiatrach z     kierunku E wiejących wzdłuż mierzei i silnych wiatrach z kierunku W wzdłuż plaży zachodniej.

Z danych  IMiGW Oddział Morski w Gdyni

Charakterystyczne poziomy wody dla stacji brzegowych Zat. Gdańskiej z okresu 1951– 1990.

| Stan | Władysławowo | Hel | Gdynia | Gdańsk Nowy Port |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WW SWW SW SNW NW | 630 580 500 442 412 | 620 578 502 447 412 | 626 581 504 446 415 | 638 587 505 446 414 |
| WW-NW SWW--SNW | 218 138 | 208 131 | 211 135 | 224 141 |

Prawdopodobieństwo występowania maksymalnych rocznych poziomów morza u płd. Brzegów Bałtyku

(wg Gumbela (Wróblewski, 1992).

| P (%) | 99 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T (lat) | 1,01 | 1,11 | 1,25 | 1,43 | 1,61 | 2,0 | 2,50 | 3,33 |
| Gdańsk (cm) | 538 | 551 | 558 | 563 | 568 | 573 | 579 | 585 |
| P (%) | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| T lat) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| Gdańsk (cm) | 594 | 608 | 621 | 639 | 651 | 664 | 681 | 694 |

Prawdopodobieństwo występowania minimalnych rocznych poziomów morza u południowych brzegów Bałtyku (wg Wróblewskiego, 1992).

| P (%) | 99 | 95 | 90 | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T (lat) | 1,01 | 1,05 | 1,11 | 1,25 | 1,43 | 2,0 | 3,33 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 1000 |
| Gdańsk | 464 | 458 | 455 | 450 | 446 | 440 | 432 | 427 | 420 | 413 | 406 | 400 | 384 |

Zgodnie z Rozp. Min.T.iG.M  dla budowli „pomost cumowniczy” określony jest okres powtarzalności sztormów wg tabeli 4. Przyjęto trwałość budowli, okres 100 lat.

Na podstawie przytoczonych tabel, można przyjąć że:

Dla 1-o procentowego prawdopodobieństwa (100 lat) wahania zwierciadła wody  wyniosą około   2,5 m  (rz.ca  – 1,5 m do rz. + 1,50 m)

Projektowy maksymalny poziom wody

Z uwagi na efekt  globalnego ocieplenia charakterystyczne stany wody należy zwiększyć o prognozowany wzrost poziomu morza. Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza wzrost ten po 10, 25, 50 i 100 latach wyniesie odpowiednio 4, 16, 30 i 60 cm (Cieślak, 2001).

Przy uwzględnieniu tej tendencji wzrostu stany ekstremalne wyniosłyby:

  - stan wody o okresie powtarzalności 20 lat: ~620 cm;

  - jw. + prognozowany wzrost poziomu morza za 50 lat: ~650 cm;

  - jw. + prognozowany wzrost poziomu morza za 100 lat: ~680 cm. (dla pali prowadzących)

W sformułowaniu łącznych warunków sztormowych o okresie powtarzalności 100 lat nie należy brać pod uwagę najwyższego poziomu wody o prawdopodobieństwie p=1% (raz na 100 lat), ale maksymalne wzniesienie o okresie powtarzalności 20 lat (p=5%), ponieważ prawdopodobieństwo łącznego zdarzenia, polegającego na jednoczesnym wystąpieniu stuletniego maksymalnego poziomu wody i sztormu o okresie powtarzalności 100 lat jest znikomo małe. Przewiduje się 50-letnią trwałość budowli zgodnie z § 4.1[03. -(Dz. U. Nr 206, poz. 1516)]. Projektowy maksymalny poziom wody wynosi zatem max=651 cm.

Zgodnie z pracą IBW-PAN „Obciążenia Hydrodynamiczne Budowli Morskich - Wytyczne     Projektowe – Tom I ” (1980r.) bezwzględnie najniższy poziom morza zanotowany w Gdańsku w 1887 roku wynosi 395 cm tj. –1,05m(A), a poziom najwyższy zaobserwowany w 1914 roku: 656 tj + 1,56m(A)

Projektowy maksymalny poziom wody przyjęto +1,50(A)

Zalodzenie

Zlodzenie morza jest jednym z najbardziej znaczących parametrów w badaniach zmian klimatu oraz wywiera wpływ na rozwój gospodarczo-ekonomiczny portów, rybołówstwa i handlu morskiego poprzez zagrożenia, jakie stwarzają lody morskie.

Zróżnicowanie rozmiarów zlodzenia u południowych brzegów Bałtyku jest uzależnione od rozpiętości warunków termicznych atmosfery w poszczególnych sezonach zimowych oraz od warunków sytuacyjnych i batymetrycznych poszczególnych akwenów.

Przebieg zlodzenia na morzu przed Gdańskiem analizowano na podstawie zanotowanych danych z rejonu Gdańska. Okres obserwacji rozpoczyna się od zimy 1922/1923 i zawiera kompletny materiał, aż do roku 2000, oprócz zimy 1945/46. W okresie 1922-2000 występowało 40 zim, kiedy nie zaobserwowano zlodzenia. Prawdopodobieństwo pojawienia się lodu na tych wodach wynosi 48%.

Na Zatoce Gdańskiej lód tworzy się najwcześniej w północno-zachodniej części Zatoki Puckiej oraz nad mieliznami przybrzeżnymi koło Jastarni, następnie w strefie przybrzeżnej koło Gdyni i Gdańska, natomiast najpóźniej pierwszy lód pojawia się przy Helu. Najczęściej występują początkowe postacie lodu lub kra. Pod wpływem wiatru występuje dryf kry i w wyniku tego jej zwieranie i powstawanie spiętrzeń lodowych. Sytuacje takie często obserwuje się na redach Gdyni, Helu i Gdańska. W czasie bardzo surowych zim tworzy się też lód stały.

W poniższej tabeli  przedstawiono parametry zlodzenia omawianego okresu na akwenie Gdańska. Pierwszy lód na tym akwenie pojawia się średnio 26 stycznia, natomiast zanika 28 lutego.

| Wyszczególnienie | Początek zlodzenia |  |  | Koniec zlodzenia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | najwcześniejszy | średnia | najpóźniejszy | najwcześniejszy | średnia | najpóźniejszy |
| Zimy z lodem | 28.12 | 26.01 | 8.03 | 31.12 | 28.02 | 10.04 |
|  | Liczba dni z lodem |  |  | Długość sezonu lodowego (dni) |  |  |
|  | min | średnia | max | min | średnia | max |
| Wszystkie zimy | 0 | 10 | 76 | 0 | 16 | 86 |
| Zimy z lodem | 1 | 20 | 76 | 1 | 33 | 86 |

Surowość zlodzenia morza najczęściej opisywana jest na podstawie wybranych parametrów określających zlodzenie (liczba dni z lodem, długość sezonu lodowego itp.).

W zależności od tego, czy weźmiemy pod uwagę wszystkie zimy, czy tylko zimy, w których występowało zlodzenie – średnia liczba dni z lodem zmienia się odpowiednio od 10 do 20 dni.

Natomiast średnia długość sezonu lodowego dla wszystkich zim wynosi 16 dni, a dla zim z lodem prawie dwa razy więcej, bo 33 dni.

W analizowanym okresie lód pojawił się najwcześniej 28 grudnia i było to w zimie 1961/62. Równie wcześnie pierwszy lód utworzył się w zimie 1923/24 (29 grudnia) oraz 1969/70. Najpóźniej obserwowano wystąpienie pierwszego lodu w zimie 1970/71 – 8 marca. Natomiast zanik lodu najwcześniej zanotowano 31 grudnia w zimie 1923/24, a także w sezonie 1966/67 i 1996/97. Najdłużej lód utrzymywał się na tym akwenie w zimie 1955/56, gdy lód zanikł dopiero 10 kwietnia.

W przypadku analizy liczby dni z lodem stwierdzono, że maksymalna liczba dni z lodem–76 dni wystąpiła w bardzo surowej zimie 1962/63. Również dużą liczbę dni z lodem obserwowano w zimie 1941/42 (73 dni), równie surowej na polskim wybrzeżu. Natomiast najdłuższy sezon lodowy zanotowano w zimie 1961/62, gdy lód pojawił się już 28 grudnia, a zanikł 23 marca. W związku z możliwością wielokrotnego tworzenia się i zanikania lodu morskiego podczas jednego sezonu zimowego w większości sezonów lodowych liczba dni z lodem jest mniejsza lub równa długości sezonu lodowego.

Badania zmian klimatu i różnych wskaźników hydrologiczno-meteorologicznych wykazały, że zlodzenie jest najbardziej czułym wskaźnikiem zmian klimatycznych. W celu zbadania przebiegu i intensywności zmian klimatu zlodzenia w ciągu prawie 80 lat ubiegłego wieku przeanalizowano zmianę podstawowych charakterystyk zlodzenia w poszczególnych 30-letnich okresach z krokiem 10-letnim.

Podstawowe parametry zlodzenia na Zatoce Gdańskiej (akwen Gdańska) w okresie 1922-2000 dla przedziałów 30-letnich

|  | 1920-1949 | 1930-1959 | 1940-1969 | 1950-1979 | 1960-1989 | 1970-1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba zim | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| -zimy z lodem | 12 | 15 | 21 | 19 | 17 | 11 |
| -zimy bez lodu | 15 | 14 | 8 | 11 | 13 | 19 |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia lodu | 0,44 | 0,52 | 0,72 | 0,63 | 0,57 | 0,37 |
| Liczba dni z lodem |  |  |  |  |  |  |
| średnia (wszystkie zimy) | 10 | 12 | 17 | 12 | 12 | 6 |
| średnia (zimy z lodem) | 23 | 24 | 23 | 18 | 20 | 14 |
| Pierwszy lód (data) |  |  |  |  |  |  |
| średnia | 24,01 | 28,01 | 26,01 | 28,01 | 25,01 | 28,01 |
| Ostatni lód (data) |  |  |  |  |  |  |
| średnia | 20,02 | 1,03 | 3,03 | 5,03 | 3,03 | 27,02 |

Konsekwencją długich okresów zlodzenia są grubości pokryw lodowych. Grubości lodu na akwenach      morskich otwartych oraz osłoniętych szacuje się na podstawie wieloletnich badań, uwzględniając warunki środowiskowe powstawania i narastania grubości lodu stałego oraz jego rozpadu na lód pływający (krę      lodową).

Maksymalna grubość lodu występuje w Zalewie Wiślanym – 0,60 m, a nawet wyjątkowo – 0,70 m. Maksymalne grubości lodu zanotowane w obu zatokach wynoszą 0,50 m, nieco mniejsze stwierdzono w rejonie otwartego morza (od 0,35 m do 0,55 m)

Do obliczeń projektowych przyjęto max. grubość lodu  0,30m

05.	OPIS  ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY

  - Nabrzeże wysokie

Nabrzeże oczepowe o długości całkowitej ~72,5 m. Oczep oparty na ściance szczelnej typu Larssen. Ścianka szczelna zakotwiona tarczami kotwiącymi.

Nabrzeże jest wyposażone w pachołki cumownicze, 4 postumenty poboru energii elektrycznej i 2 punkty poboru wody pitnej.

  - Nabrzeże skarpowe

Nabrzeże oczepowe o długości całkowitej ~145,5 m. Oczep oparty na ściance szczelnej typu Larssen. Za oczepem skarpa w nachyleniu ~1:2.

Nabrzeże wyposażone jest w pachołki i uchwyty cumownicze. Na skarpie nabrzeża znajdują się 4 postumenty energii elektrycznej, 2 punkty poboru wody pitnej oraz 2 lampy oświetleniowe.

  - Pomosty cumownicze

Przy nabrzeżu wysokim  znajdują się pomosty cumownicze A (dł. 81,0 m),B (dł. 44,0 m) oraz C (dł. 22,0  m) o konstrukcji drewnianej, posadowione na palach drewnianych.  Pomosty B i C wyposażone są w Y-bomy.

06.	ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Etap I rozbudowy portu.

  - Nabrzeże wysokie

W celu rozbudowy nabrzeża należy wykonać m.in. poniższe roboty rozbiórkowe:

- demontaż wyposażenia nabrzeża (pachołki, odbojnice, postumenty prąd i woda),

- demontaż wodociągu,

- rozkucia oczepu żelbetowego,

- wykopy.

  - Slip

W celu budowy slipu należy wykonać m.in. poniższe roboty rozbiórkowe:

- wykonanie robót ziemnych.

  - Pomosty pływające

W celu wykonania pomostu pływającego należy rozebrać  istniejący pomost stały drewniany. Szacunkowy zakres robót rozbiórkowych:

- Demontaż wyposażenia pomostu (y-boomy, knagi),

- rozebranie pokładu pomostu ~3,1x22m,

- rozebranie konstrukcji nośnej pomostu (legary, podłużnice, kleszcze),

- wyrwanie pali drewnianych - 18szt.

Etap II rozbudowy portu.

  - Nabrzeże skarpowe

W celu rozbudowy nabrzeża należy wykonać m.in. poniższe roboty rozbiórkowe:

- demontaż wyposażenia nabrzeża (pachołki, odbojnice, postumenty prąd i woda, y-boomy),

- demontaż okładziny skarpy,

- rozkucia oczepu żelbetowego,

- wykopy.

07.	OPIS PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCJI

Główne założenia projektowe:

- Nabrzeże projektowane na okres użytkowania 60 lat zgodnie z Dz. U nr 206 z dnia 22.XI.2006 r,

- Dopuszczalne przegłębienia przed nabrzeżem 1m zgodnie z Dz. U nr 645 z dnia 1.06.1998 r,

- Do wymiarowania miejsc postojowych przy pomoście pływającym przyjęto jednostki charakterystyczne:

- mały jacht balastowo-mieczowy Lc<8,0m, B<2,8m, Tc<1,5m – 24 miejsca cumownicze

- mały jacht żaglowy Lc<10,0m, B<3,2m, Tc<1,6m – 15 miejsca cumownicze

- większy jacht żaglowy Lc<14,0m, B<4,2m, Tc<2,6m – 11 miejsca cumownicze

- Głębokości techniczne – nabrzeże Ht=2,5m Amst.

– pomost pływający Ht=2,5m Amst.

Etap I rozbudowy portu.

W ramach I etapu rozbudowy portu planuje się rozbudowę nabrzeża Wysokiego, budowę slipu, budowę pomostu pływającego oraz wykonanie robót czerpalnych.

  - Nabrzeże wysokie

Projektowaną konstrukcję przebudowanego nabrzeża stanowi oczep żelbetowy o wym. 150x130cm posadowiony na stalowej ściance szczelnej dł. 9,0 m o min. Wx=1200cm3. Szerokość proj. oczepu 1,3m, długość 83,2m.

Rzędna oczepu +1,20m n.p.m., rzędna wbicia ścianki szczelnej. -9,0 m. Ścianka szczelna zakotwiona kotwą gruntową długości 17,00 m i nośności 400kN.

Podstawowe parametry konstrukcji:

- obciążenie użytkowe			q=15 kN/m2

- rzędna korony oczepu			+1,20m Kr.

- rzędna spodu oczepu			- 0,30m Kr.

- głębokość techniczna			Ht=2,5m Amst.

- głębokość projektowa			Hp=3,5m Amst.

- długość konstrukcji w planie		83,2m

- szerokość oczepu			1,3m

Wyposażenie nabrzeża:

- belki odbojowa poliuretanowe 20x20 cm długości 120cm,

- pachołki cumownicze 2T,

- drabinki ratownicze,

- stojaki sprzętu ratunkowego,

  - Slip

Projektowany slip znajduje się na zakończeniu nabrzeża Skarpowego (sekcja 14 nabrzeża wg Rys.H-03). Slip składa się z konstrukcji stalowej znajdujące się w wodzi i posadowionej na 4 palach stalowych rurowych. W części lądowej slip został obudowany murami oporowymi, zaś nawierzchnię zaprojektowano jako płytę żelbetową.

Podstawowe parametry konstrukcji:

- obciążenie użytkowe			q=10 kN/m2

- rzędna korony oczepu			+0,40m Kr.

- rzędna spodu oczepu			- 0,30m Kr.

- głębokość techniczna			Ht=2,5m Amst.

- głębokość projektowa			Hp=3,5m Amst.

- szerokość slipu				4,0m

- długość całkowita sekcji w planie		14,60m

  - Czerpnia wody p.poż

W obrębie slipu projektuje się dwie studnie wraz z niezbędnym wyposażeniem w celu zapewnienia wody na cele pożarowe.

  - Pomosty pływające

Zgodnie z przyjętym planem przestrzennym projektowanej mariny przyjęto układ dwunastu pomostów pływających (wym. 12,0 x 2,4 m) na przedłużeniu istniejącego pomostu drewnianego na palach. Stanowiska postojowe dla jednostek pływających prostopadłe (przy Y-bomach) oraz wzdłużnie do pomostów pływających.

Do wymiarowania miejsc postojowych przyjęto jednostki charakterystyczne zgodnie z wytycznymi Inwestora:

- mały jacht balastowo-mieczowy Lc<8,0m, B<2,8m, Tc<1,5m – 24 miejsca cumownicze

- mały jacht żaglowy Lc<10,0m, B<3,2m, Tc<1,6m – 15 miejsca cumownicze

- większy jacht żaglowy Lc<14,0m, B<4,2m, Tc<2,6m – 11 miejsca cumownicze

Zaprojektowano pontony pływające systemowe o dł. 12,0m, szer. 2,4m, wys. wolnej burty ~0,5m – 12 szt.

Pomosty zamocowane do pali prowadzących o średnicy zmiennej Ø457/20mm i Ø813/16mm (w miejscu największych momentów gnących), głowica na rzędnej +2,5 m, wnętrze rur zabetonowane.

Parametry techniczne systemu pomostów

- Pontony pływające betonowe – 12 sztuk,

- długość 12 m,

- szerokość 2,4m,

- wysokość 1,0m,

- wysokość wolnej burty min 0,5m,

- wyporność 500 kg/m2,

- dodatkowy styropian w miejscu trapu w celu zapewnienia stałej wolnej burty,

- beton pontonów C40/50,

- połączenia pomiędzy pontonami linowe – przegubowe o nośności min. 2x66 ton,

- niedopuszczalne jest łącznie przy użyciu prętów stalowych,

- połączenia między pontonami muszą gwarantować pełną swobodę pracy przegubu.

- kotwiczenie pontonów do pali stalowych za pomocą obejm stalowych z elementami ślizgowo-kompensacyjnymi – nie dopuszcza się systemów rolkowych (dobór elementów zgodnie ze specyfikacjami producenta pontonów pływających),

- Trap zejściowy – 1 sztuk,

- mocowanie trapu do pomostu stałego przegubowe,

- konstrukcja trapu powinna zapobiegać poślizgnięciu się pieszych wchodzących na pomosty i być wyposażona w barierki o wysokości minimum 1,1 m z pośrednim prętem/ liną na wysokości min. 0,5 m,

- dobór trapu zgodnie z kartami katalogowymi wybranego  producenta (szer. 1,5m i dopuszczalnym obciążeniu 2,5 kN/m2).

- miejsca oparcia końcówek trapu na pomoście będzie zabezpieczone blachą stalową 
nierdzewną.

- Wysięgniki cumownicze (y-bom)

- wysięgniki cumownicze bez pokładu dł. 12m – 6 sztuk,

- wysięgnik cumowniczy bez pokładu dł. 10m – 8 sztuk,

- wysięgnik cumowniczy bez pokładu dł. 8m – 12 sztuk,

- wysięgniki wyposażone w knagi na końcu wysięgnika,

- Wyposażenie pomostu pływającego

- knagi cumownicze aluminiowe o nośności 2 tony,

- drabinki wyjściowe (wykonane zgodnie z rozporządzeniem Dz. U 645)

- odbojnice na pontonach drewniane zaimpregnowane ciśnieniowo zgodnie z technologia producenta,

- stanowisko sprzętu ratunkowego wyposażone w: koło ratunkowe z rzutką, bosak, gaśnice typu ABC (na wejściu na pomost pływający).

- Postumenty prąd i woda

- Przyjęto 4 postumenty do poboru energii elektrycznej. Każdy postument wyposażony będzie w 6 gniazd do poboru energii elektrycznej o napięciu 230 V AC (zabezpieczenia < 10 A),

- Przyjęto 5 postumentów mieszanych – 6 gniazd do poboru energii elektrycznej i punkty poboru wody. Każdy punkt poboru wyposażony będzie w dwa zawory odcinające z końcówkami do podłączenia węży na złącza typu ogrodowego, wieszak do elastycznego węża oraz  elastyczny wąż o dług. 30 m.

Uwaga:

Zasada przy projektowaniu postumentów jest następująca:

- sumaryczna ilość gniazd elektrycznych musi być równa ilości jachtów cumujących do pomostu pływającego,

- ilość punktów poboru wody wynika z długości węża (30m)  do poboru wody. Należy usytuować i wykonać taką ilość punktów poboru wody, aby można było pobrać wodę na każdy jacht przycumowany do pływającego pomostu.

  - Roboty czerpalne

Zaprojektowano roboty czerpalne w obrębie projektowanych nabrzeży i pomostów. Projektowane głębokości techniczne:

- Dla nabrzeża wysokiego HT=2,50A

- Dla nabrzeża skarpowego HT=2,50A

- Dla pomostów pływających HT=3,00A

Szacunkowa ilość robót czerpalnych wynosi:

I etap rozbudowy portu –  ~1950 m3,

II etap rozbudowy portu –  ~910 m3,

Przed przystąpieniem do realizacji prac czerpalnych Wykonawca robót wykona badania stanu czystości osadów dennych na zawartość metali ciężkich, WWA i PCB zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. nr 55 poz. 498).

Miejsce odłożenia urobku z prac czerpalnych zostanie ustalone w zezwoleniu na roboty uzyskanym przez Wykonawcę robót. Zezwolenie wydaje Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. nr 2206 poz. 166).

Etap II rozbudowy portu.

  - Nabrzeże skarpowe

Projektowaną konstrukcję przebudowanego nabrzeża stanowi oczep żelbetowy o wym. 110x130 cm posadowiony na stalowej ściance szczelnej o Wxmin=770 cm3. Szerokość proj. oczepu 1,3m, długość ~170,9 m (w tym 14,6m wykonane w ramach etapu I – slip).

Rzędna oczepu +0,40m n.p.m., rzędna wbicia ścianki szczelnej. -6,50 m. Ścianka szczelna zakotwiona kotwą gruntową długości 12,40 m i nośności 210 kN.

Podstawowe parametry konstrukcji:

- obciążenie użytkowe			q=10 kN/m2

- rzędna korony oczepu			+0,40m Kr.

- rzędna spodu oczepu			- 1,00m Kr.

- głębokość techniczna			Ht=2,5m Amst.

- głębokość projektowa			Hp=3,5m Amst.

- długość konstrukcji w planie		170,9m

- szerokość oczepu			1,3m

Wyposażenie nabrzeża:

- belki odbojowa poliuretanowe 20x20 cm,

- drabinki ratownicze,

- stojaki sprzętu ratunkowego,

- pachołki cumownicze 2T,

08	SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ROBÓT I MATERIAŁÓW

Materiały i roboty związane z wykonaniem rozbudowy portu jachtowego AKM w Gdańsku muszą być zgodne z rozwiązaniami niniejszej dokumentacji projektowej, oraz normami (PN 
i PN-EN) i obowiązującymi przepisami.

Podstawowymi robotami i materiałami są:

  - Beton

Beton konstrukcyjny

Wszystkie konstrukcje żelbetowe wykonywane na mokro zaprojektowano z betonu hydrotechnicznego C30/37 (B37; W-6; F150).

Konstrukcja pontonów pływających z betonu hydrotechnicznego C40/50 –pontony powinny posiadać odpowiednie atesty, świadectwa uznania Firm Rejestrowych.

Dla proj. konstrukcji wykonywanej „na mokro” przyjęto tolerancję liniową  ±5mm

Przyjęte parametry betonu w porównaniu z normą:

PN-EN 206-1 – Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność oraz PN-B-03264:2002–tablica 6.

Wg norm jw. beton w proj. warunkach powinien odpowiadać:

a) klasa ekspozycji:    XF4 → C30/37 ~ B-37  XS1→ B37

b) nasiąkliwość — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

c) mrozoodporność — ubytek masy nie większy od 4%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

d) wodoszczelność — większa od 0,6MPa (W-6),

e) wskaźnik wodno-cementowy — w/c ≤ 0,45

f) w zależności od gabarytów betonowanych elementów nominalny górny wymiar kruszywa nie powinien przekraczać 25mm. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 25mm.

Beton wyrównawczy

Betony wyrównawcze – C12/15 (B15)

Niniejszy projekt nie jest projektem technologii betonu. Wykonawca robót powinien zamówić beton spełniający wyżej podane podstawowe jego cechy i parametry wytrzymałościowe potwierdzając je badaniami.

  - Stal zbrojeniowa i konstrukcyjna

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniową zaprojektowano z gatunku B500SP klasy „C” z certyfikatem Epstal oraz ze stali klasy Al, gatunku St3SX-b.

Zgodnie z normą PN-82/H-93215 – walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu – wymagania dot. powierzchni, wymiarów i masy. Poziom kontroli II ogólny wg PN-79/N-030021 tab. 1 – dopuszczalna wadliwość max 4%. Zaleca się stosowanie stali zbrojeniowej o powierzchni czystej. Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać normie PN-86/H-84023. PN EN 10080:2005(U), PN-H-93220:2006, PN-B 03264:2002, Eurokod 2.

Stal konstrukcyjna

Kształtowniki stalowe samodzielnych elementów konstrukcyjnych ze stali klasy S240 i S355. W nawiązaniu do normy PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe, proj. stal powinna:

- posiadać zaświadczenia o jakości zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających  jakość,

- wyroby hutnicze powinny być potwierdzone dokumentami kontroli wg PN-EN 10204 (pkt. 3.2 a do d),

- śruby, wkręty i nakrętki powinny mieć trwałe oznaczenia zgodne z PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 20898-2,

- technologia i proces spawania powinny być zgodne z PN-EN 1011-1 i PN-EN 1011-2.

  - Ścianka szczelna

Ścianka szczelna

•	Przyczółek pomostu oraz stały pomost wykonany zostanie przy użyciu stalowej ścianki szczelnej o poniższych parametrach:

-	Nabrzeże wysokie - Wxmin=1200 cm3/mb,

-	Nabrzeże skarpowe - Wxmin=770 cm3/mb

  - Odbojnice

Projektuje się odbojnice z wyrobów poliuretanowych, charakteryzujących się korzystnymi własnościami w zakresie sprężystości. Dodatkowo odbojnice z wyrobów poliuretanowych nie brudzą jasnych elementów poszycia jednostek pływających.

Jako zabezpieczenie ścian oczepu pomostu projektuje się odbojnice belkowe poliuretanowe o przekroju w kształcie litery D z otworem.

Zaprojektowano belki odbojowe o wym. przekroju poprzecznego: 20x20cm, dł. 120 dla nabrzeża wysokiego i 50 cm dla nabrzeża skarpowego

Dla pomostów cumowniczych projektuje się belki odbojowe systemowe dopasowane do przyjętych pontonów.

  - Polery

Zaprojektowano polery stalowe ocynkowane o nośności 2,0 tony dla nabrzeża wysokiego oraz 1,5 tony dla nabrzeża skarpowego.

  - Oznakowanie barwne

Elementy wyposażenia nadbudowy należy znakować kolorystycznie zgodnie z Rozporządzeniem 
Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 01.06.1998r. (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie).

Drabinki wyjściowe – podłużnice drabinek naprzemianległymi pasami czerwonymi i białymi o szerokościach pasów równych 0,1m, zaś szczeble drabinek na kolor żółty.

Barierki i balustrady – poprzez oznakowanie naprzemianległymi pasami czerwonymi i białymi o identycznych szerokościach pasów o szerokości 0,1m.

Pachoły cumownicze – poprzez jednolite pomalowanie ich głowicy i trzonów barwą żółtą, a podstawy barwą czarną.

Do malowania  drabinek wyjściowych, barierek i balustrad w ostatniej warstwie należy użyć farb odblaskowych.

09.	OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE

Na zakończeniach pomostu pływającego (od strony wejścia do nabrzeża Wysokiego oraz wejścia do wewnątrz portu), należy zainstalować światło ostrzegawcze – ilość 2 sztuki, dodatkowo należy wykonać pławę kardynalna.

Oznakowanie nawigacyjne należy uzgodnić z Urzędem Morskim w Gdyni.

Parametry latarni nawigacyjnej pomostu pływającego:

- typ latarni: Carmanah 701-5, lub inna o identycznych parametrach eksploatacyjnych,

- kolor światła : żółty,

- charakterystyka światła : 1+(3)= 4 s

Latarnię należy zainstalować na konstrukcji rurowej koloru żółtego.

Wysokość światła nad lustrem wody – 4 m przy średnim stanie wody.

10.	UWAGI DO PROJEKTU

- Rzędne wysokościowe podano w układzie odniesienia Kronsztad

- Rzędne głębokościowe w układzie odniesienia Amsterdam

- Układ odniesienia Gdańsk 70

- W celu wykonania przedmiotowej inwestycji należy wykonać projekt budowlany i uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.