projekt koncepcyjny

| INWESTYCJA: | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYSTANI KLUBOWEJ AKADEMICKIEGO KLUBU MORSKIEGO W GÓRKACH ZACHODNICH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. ROZWÓJ OFERTY TURYSTYKI WODNEJ W OBSZARZE PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ I ZATOKI GDAŃSKIEJ |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA: | ul. Stogi 18, 80-642 Gdańsk Krakowiec – Górki Zachodnie |
| NR. GEOD. DZIAŁKI: | Działki nr 1/45, 1/46, 22/21, 22/22, 22/23, 22/24, 14/21 obr. 0273, jednostka ewidencyjna: M. Gdańsk 226101_1 |
| INWESTOR: | Akademicki Klub Morski w Gdańsku ul. Stogi 18, 80-642 Gdańsk |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | SKORO STUDIO Konrad Trojanowski, ul. Jaśminowa 2/3 Bąkowo, 83-050 Kolbudy |

| AUTORZY OPRACOWANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| mgr inż. arch. KONRAD TROJANOWSKI | 522/POKK/2012 | ARCHITEKTURA |  |
| mgr inż. arch. ANNA BIESIADECKA | 533/POOKK/2013 | ARCHITEKTURA |  |
| mgr inż. MAREK LESZCZYŃSKI |  | KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA |  |
| mgr inż. RADOSŁAW PIETRZAK |  | INST. ELEKTRYCZNE |  |
| mgr inż. ADAM SPISAK |  | INST. SANITARNE |  |

GDAŃSK, 01.2019

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie osobom trzecim bez zgody autorów zabronione

zawartość opracowania

I. część opisowa

- Dane ogólne

1.1. Inwestor

1.2. Temat

1.3. Lokalizacja

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

1.5. Podstawy opracowania i materiały wyjściowe

1.7. Uwarunkowania planistyczne

1.8. Uwarunkowania i ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych

1.9. Warunki geotechniczne posadowienia, kategoria geotechniczna

- istniejące zagospodarowanie

2.1 Ukształtowanie terenu, zieleń

2.2. Zagospodarowanie i budynki istniejące

2.3. Sieci uzbrojenia terenu

2.4. Istniejące budowle hydrotechniczne

- projektowane zagospodarowanie

3.1. Prace rozbiórkowe

3.2. Budowle i roboty hydrotechniczne

3.3. Budynki projektowane

3.4. Sieci zewnętrzne i przyłącza

3.6. Pozostałe zagospodarowanie terenu, zieleń

3.5. Drogi i parkingi, nawierzchnie utwardzone

- zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

- bilans terenu

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr ZT-01	Zagospodarowanie  terenu					Skala 1:500

Rys. nr A-01 	Budynek klubowy. Rzut parteru 					Skala 1:100

Rys. nr A-02	Budynek klubowy. Rzut piętra					Skala 1:100

Rys. nr A-03	Budynek klubowy. Rzut dachu					Skala 1:100

Rys. nr A-04 	Budynek klubowy. Przekrój poprzeczny I-I				Skala 1:100

Rys. nr A-05 	Budynek klubowy. Przekrój podłużny II-II				Skala 1:100

Rys. nr A-06	Budynek klubowy. Elewacja frontowa – południowa			Skala 1:100

Rys. nr A-07	Budynek klubowy. Elewacja boczna – zachodnia			Skala 1:100

Rys. nr A-08	Budynek klubowy. Elewacja tylna – północna			Skala 1:100

Rys. nr A-09	Budynek klubowy. Elewacja boczna– wschodnia			Skala 1:100

Rys. nr A-10	Pawilon sanitarny. Rzut parteru					Skala 1:100

Rys. nr A-11	Pawilon sanitarny. Rzut dachu					Skala 1:100

Rys. nr A-12	Pawilon sanitarny. Przekroje					Skala 1:100

Rys. nr A-13	Pawilon sanitarny. Elewacje					Skala 1:100

PROJEKT koncepcyjny

1. Dane ogólne

1.1. Inwestor

Akademicki Klub Morski w Gdańsku

ul. Stogi 18

80-642 Gdańsk

1.2. Temat

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYSTANI KLUBOWEJ AKADEMICKIEGO KLUBU MORSKIEGO W GÓRKACH ZACHODNICH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. ROZWÓJ OFERTY TURYSTYKI WODNEJ W OBSZARZE PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ I ZATOKI GDAŃSKIEJ

1.3. Lokalizacja

Gdańsk – Górki Zachodnie, ul. Stogi 18

Działki nr 1/45, 1/46, 22/21, 22/22, 22/23, 22/24, 14/21 obr. 0273, jednostka ewidencyjna: M. Gdańsk 226101_1

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie przystani jachtowej Akademickiego Klubu Morskiego wraz infrastrukturą hydrotechniczną, budynkami, zagospodarowaniem przyległego terenu i sieciami uzbrojenia terenu.

1.5. Podstawy opracowania i materiały wyjściowe

- umowa i uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna

- informacje o stanie infrastruktury i wyposażeniu przystani przekazane przez Inwestora

- Program Funkcjonalno - Użytkowy

- zaktualizowana mapa do celów projektowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami

- inne obowiązujące normy i przepisy

1.7. Uwarunkowania planistyczne

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1428 (UCHWAŁA NR X/222/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie. rejon ośrodka AZS w mieście Gdańsku)

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001 – U33 MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GÓRKI ZACHODNIE REJON

OŚRODKA AZS W MIEŚCIE GDAŃSKU, O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1428

1. Numer terenu: 001.

2. Powierzchnia terenu: 5,6 ha.

3. Przeznaczenie terenu: U33 teren zabudowy usługowej: usługi sportu, edukacji, handlu,

turystyki i rekreacji, w tym mariny wraz z obsługą z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1.

4. Funkcje wyłączone: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m².

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem:

istniejące zagospodarowanie i funkcja letniskowa – domy letniskowe.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9, 11;

2) pierzeje eksponowane od strony pomostów i miejsc cumowniczych, jak na rysunku

planu – wykończenie elewacji materiałami szlachetnymi: tynkiem, kamieniem,

klinkierem, drewnem, szkłem itp.;

3) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów

z wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą także lokalizacji wolnostojących, trwale

związanych z gruntem nośników reklam;

5) zasady lokalizowania szyldów i nośników reklam zgodnie z § 6 uchwały;

6) dopuszcza się wolnostojące nośniki reklam o maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej

do 3 m2 i słupy ogłoszeniowo-reklamowe;

7) na ścianie (budynku) bez okien lub wyłącznie z oknami klatek schodowych dopuszcza

się nośniki reklam o łącznej maksymalnej powierzchni ekspozycyjnej do 24 m2;

8) zakaz lokalizacji nośników reklam na tle zieleni oraz na tle wód.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej

inwestycją:

a) minimalna: nie ustala się,

b) maksymalna: 30%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:

a) na obszarze OSTAB: 50% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją,

b) na pozostałym obszarze: 30% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:

a) minimalna: 0,

b) maksymalna: 0,4;

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, maksymalna: 21 m n.p.m.

z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a;

6) inne gabaryty obiektów:

a) maksymalna wysokość budynku w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 19 m,

b) pozostałe gabaryty obiektów: dowolne;

7) formy zabudowy: wolno stojąca;

8) kształt dachu: dowolny.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa: od ulicy Stogi (poza granicami planu);

2) parkingi dla samochodów osobowych i rowerów: do realizacji na działce budowlanej

objętej inwestycją zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do układu

odwadniającego;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz

dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) część terenu położona jest w obszarze Natura 2000 Ostoja w Ujściu Wisły PLH

220044, jak na rysunku planu;

2) część terenu położona jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych

Biologicznie (OSTAB), jak na rysunku planu;

3) zieleń do utrzymania lub wprowadzenia jak na rysunku planu;

4) w przypadku wycinki drzew należy posadzić na terenie 001-U33 1 nowe nasadzenie za 1 wycięte drzewo;

5) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno wypoczynkowych.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury

technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na

podstawie odrębnych przepisów:

1) gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) teren położony w granicach portu morskiego – wszelkie zmiany sposobu użytkowania

i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji

morskiej;

3) obszar szczególnego zagrożenia powodzią – zagospodarowanie zgodne z przepisami

odrębnymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich

użytkowaniu:

1) dopuszcza się stację paliw dla jednostek pływających;

2) w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów należy uwzględnić zagrożenie

zalaniem do rzędnej +2,50 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego

i prognozowanego wzrostu poziomu morza;

3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego – 200.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:

1) wysoki poziom wód gruntowych;

2) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględnić podniesienie poziomu wody

gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m.;

3) istniejąca przepompownia ścieków sanitarnych, jak na rysunku planu.

1.8. Uwarunkowania i ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych

- Ochrona przyrody:

część terenu położona jest w obszarze Natura 2000 Ostoja w Ujściu Wisły (PLH

220044)  oraz użytku ekologicznego „Zielone Łąki”, część terenu położona jest również w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)

- Ochrona zabytków: Obszar inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony konserwatorskiej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

- Ochrona przed powodzią:

obszar szczególnego zagrożenia powodzią – zagospodarowanie zgodne z przepisami

odrębnymi. W rozwiązaniach technicznych nowych obiektów należy uwzględnić zagrożenie

zalaniem do rzędnej +2,50 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza.

- Teren położony w granicach portu morskiego – zgodnie z MPZP wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej (Urząd Morski w Gdyni)

- Obszar inwestycji nie jest położony na terenie wpływu eksploatacji górniczej.

- Obszar inwestycji nie jest terenem zamkniętym w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.1989 Nr 30 poz. 163).

- Uwarunkowania nawigacyjne i specyfika akwenu

- Teren objęty zarządem Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Kapitanatem Portu w Gdańsku,

- Tor wodny od ujścia do obrotnicy Wisły Śmiałej- maksymalne zanurzenie 600cm, głębokość toru wodnego 700 cm.

- Wahania poziomu wody- zmiany stanów wody na Wiśle Śmiałej uwarunkowane są stanem wody w Morzu Bałtyckim oraz na Zatoce Gdańskiej. Amplituda wahań średnich rocznych stanów wody w okresie wieloletnim jest nieznaczna, wynosi około 0,6 m. Rozpiętość wieloletnich skrajnych miesięcznych stanów wód jest znacząca i waha się od - 0,80 m do + 1,20 m w stosunku do średniego stanu wody. Można wyróżnić 2 fazy układu poziomów: obniżony poziom od lutego do sierpnia i wyższy od średniego poziomu od października do grudnia. Wahania poziomu wody zależne są od kierunku wiatru.

- Ruch jednostek pływających - na akwenie rozlewiska Wisły Śmiałej należy uważać na ruch statków i jednostek pływających, natomiast na torze wodnym - statków morskich, holowników, pchaczy z barkami i innych jednostek profesjonalnej żeglugi. Na całym akwenie występuje duży ruch jachtów do długości LOA < 21,0 oraz innych jednostek, których parametry pozwalają na poruszanie się po drogach wodnych klasy Vb (małe jachty mieczowe, balastowo-mieczowe oraz małe jachty żaglowe).

Czynniki mające istotny wpływ na uwarunkowania nawigacyjne to:

- występowanie zjawiska lodowego,

- spiętrzenia sztormowe, maksymalne w okresie od września do lutego,

- zjawisko cofki, powodowane przez długotrwałe, silne wiatry północne z kierunków od NW do ENE ,

- - brak prądów o charakterze prądów rzecznych. Duża zmienność niewielkiego prądu na akwenie stowarzyszonym z przystanią jest uwarunkowana zmianami poziomu wody w ujściu rzeki oraz warunkami hydrometeorologicznymi.

1.9. Warunki geotechniczne posadowienia, kategoria geotechniczna – skomplikowane warunki gruntowo-wodne, III kategoria geotechniczna.

2. Istniejące zagospodarowanie

2.1 Ukształtowanie terenu, zieleń

Teren lądowy objęty inwestycją zajmuje łącznie powierzchnię 8616m². Działka o nieregularnym wydłużonym kształcie o łącznej długości ok 375m i szerokości od 5.5 do ok 36 metrów. Teren działki płaski, ze skarpami w kierunku wody, rzędne od 0 do 1,6 m npm.

Niezabudowany teren działki po lewej stronie drogi dojazdowej, aż do płyty odstawczej przystani, porośnięty jest zielenią wysoką o nieurządzonym charakterze – głównie brzoza i olsza szara oraz średnią (np. krzewy bzu czarnego, dzikiej róży) i niską (byliny, trawy). Przybrzeżnie występują trzcinowiska.

2.2. Zagospodarowanie i budynki istniejące

Przystań jest zlokalizowana w północno-zachodniej części rozlewiska Wisły Śmiałej, w bezpośrednim sąsiedztwie toru wodnego Zatoka Gdańska – Martwa Wisła poprzez wejście do portu Górki Zachodnie. Teren lądowy o powierzchni około 0,8 ha jest w przeważającej części od strony wody zamknięty budowlami hydrotechnicznymi o różnej konstrukcji, a od strony wschodniej - stałym ogrodzeniem oddzielającym przystań od Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego AZS Warszawa. Na teren przystani AKM prowadzi bezpośredni wjazd od ulicy Stogi oraz droga pożarowa od strony COSA AZS (zamknięta bramą). Na nabrzeżu ogrodzenie terenu przerywa piesza ścieżka cumownicza o szerokości około 1,0 m (zgodnie z wymogami Urzędu Morskiego).

Na terenie lądowym od bramy wjazdowej do utwardzonej południowej wschodniej części terenu biegnie droga dojazdowa wykonana z płyt betonowych. Na terenie przystani od bramy wjazdowej do płyty betonowej przy nabrzeżu oczepowym  biegnie droga dojazdowa. Droga wykonana została z ułożonych na nieutwardzonym podłożu płyt betonowych. W części przylegającej do bramy wjazdowej wykonana została jako szutrowa. Stan techniczny kwalifikuje drogę do przebudowy i podniesienia rzędnej w części północno-wschodniej (odcinek około 35 m zalewany jest przy wysokich stanach wody).

Pozostały teren jest nieutwardzony, częściowo pokryty trawą, porośnięty krzakami i  drzewami. W okresie zimowym wykorzystywany jako miejsca odstawcze dla jachtów, w lecie jako miejsce parkingowe dla podstaw do składowania jachtów i dla samochodów członków klubu, rezydentów oraz gości Klubu.

W południowej części w obrębie nabrzeża oczepowego (nr I na rys. planu) od nabrzeża do linii ogrodzenia teren jest utwardzony. Istniejąca powierzchnia betonowa jest nierówna z uwagi na pozostałości fundamentów budowli, które uległy zniszczeniu podczas pożaru w 1989 roku (fundamenty kotłowni i hangaru małych łodzi).

Przy drodze pożarowej od strony północnej zlokalizowany jest jedyny ma przystani murowany budynek - sanitariat o powierzchni ok. 10 m2. W sanitariacie znajdują się dwie toalety i pomieszczenie prysznica oraz magazyn gospodarczy. Na ścianie zachodniej sanitariatu - niezadaszona zewnętrzna zmywalnia naczyń.

Dalej na północ od sanitariatu znajdują się kontenerowe pomieszczenia magazynowe:

- Kontener 40 stopowy magazynowy nr 1

- Kontener 40 stopowy magazynowy nr 2

- Kontener 20 stopowy - biurowy

- Mały kontener warsztatowy o pow. 10,0 m2

- Mały kontener magazynowy o pow. 9,0 m2

Na wysokości północnego końca nabrzeża skarpowego na wzniesieniu terenu (rzędna około +1,4 m) w otoczeniu drzew (brzoza, olcha, drzewa iglaste) zlokalizowane jest miejsce spotkań klubowych – teren rekreacyjny z obudowanym miejscem ogniskowym i kilkoma stołami z siedziskami.

Na terenie zielonym w pobliży ogrodzenia oddzielającego przystań AKM od terenów COSA AZS w połowie długości nabrzeża skarpowego znajduje się pojedynczy domek kempingowy o powierzchni ~20,0 m2 wykorzystywany jako magazyn (nr 7  na rys. planu). Stan techniczny domku kwalifikuje go do rozbiórki w najbliższym czasie.

Na południowym krańcu nabrzeża skarpowego postawiono kontener biurowy pełniący funkcję pomieszczenia bosmana portu. Stan techniczny kontenera kwalifikuje go do rozbiórki.

2.3. Sieci uzbrojenia terenu

Przez teren  i  w bezpośredniej bliskości przebiegają sieci i instalacje energetyczne, kanalizacyjna, wodociągowa, teletechniczna itp.

Na teren przystani od strony COSA AZS doprowadzone są niezbędne do działania przystani instalacje:

- elektryczna

- wody pitnej (z rozdzieleniem pomiaru na wody użytkowe i wodę do zasilania jednostek pływających)

- sanitarna (system grawitacyjny zrzutu ścieków do instalacji COSA AZS)

Wszystkie instalacje, a zwłaszcza wodna i sanitarna wymagają remontu oraz zmian przekrojów.

Teren lądowy przystani jest oświetlony w części centralnej w obszarze składowania jachtów w okresie zimowym. Na terenie utwardzonym zainstalowane są lampy z czujnikami ruchu. Brama wjazdowa oświetlona niezależnym oświetleniem z czujnikiem ruchu. Teren jest monitorowany kamerami telewizji przemysłowej.

2.4. Istniejące budowle hydrotechniczne

W południowo - wschodniej części przystani teren zamyka ciężkie nabrzeże oczepowe  (o długości łącznej 94,0 m. Nabrzeże to jest uzbrojone w pachołki cumownicze, 4 postumenty do poboru energii elektrycznej i 2 punkty poboru wody pitnej. Głębokości przy nabrzeżu są zróżnicowane od – 0,9 m do - 2,1 m. Na przeważającej długości nabrzeża średnia głębokość wynosi około 1,6 metra (przy średnim stanie wody) co utrudnia eksploatację przystani (zanurzenie większości jachtów morskich przekracza 1,6 metra).

Do nabrzeża oczepowego dochodzi pomost cumowniczy „A” z odgałęzieniami „B” i „C”. Lokalizacja pomostów na planie zagospodarowania.

Pomost „A ma długość 81 m, pomost „B” długość 44 m a pomost „C” – długość 22 m.

Pomosty ustawione są na rozlewisku Wisły Śmiałej. Są to pomosty o konstrukcji drewnianej na palach drewnianych. Głębokości w obrębie pomostów od - 1,9 do – 2,5 m.

Pomosty „B” i „C” uzbrojone są w y-bomy zróżnicowanej konstrukcji do cumowania jachtów o długościach 6,0 m > LOA < 11,0 m. Pomosty uzbrojone są w pachołki cumownicze, postumenty poboru energii elektrycznej oraz jeden punkt poboru wody pitnej. Końce pomostów są oświetlone. Stan techniczny pomostów - zadowalający. Z uwagi na ubytki w palach nośnych pomostów i deskach poszycia pomostów przeprowadzono w latach 2008 – 2018 doraźne remonty polegające na nałożeniu na pale nośne stalowych gilz i wypełnieniu ubytków betonem. Wymianie uległo również 80 – 90 % poszycia pomostów.

Stan techniczny nabrzeża oczepowego pogarsza się do kilkunastu lat z uwagi na ubytki „obcego pióra”na wysokości zmiennego poziomu wody (wahania wody od -0,90 m do + 1,20 m w stosunku do stanu normalnego). Spowodowało to wysypywanie się materiału zasypowego spod płyty betonowej do wody i w konsekwencji osiadanie (przechylanie się w stronę wody) płyty. Od strony nabrzeża z uwagi na stan techniczny nabrzeża wytyczono pas techniczny o szerokości 4,0 m z zakazem ruchu jakichkolwiek pojazdów.

W części centralnej teren zamyka nabrzeże skarpowe o długości łącznej 254,0 m. Głębokości przy tym nabrzeżu wahają się od -0,8 do – 1,5 m. Jednostki cumują przy nim burtą do nabrzeża. Z uwagi na małą wysokość  nabrzeża od lustra wody (około  0,3 m przy normalnym stanie wody) i występujące kilkakrotnie w ciągu roku wysokie stany wody cumujące tam jednostki wymagają całodobowego dozoru bosmańskiego. Nabrzeże skarpowe uzbrojone jest w pachołki i uchwyty cumownicze oraz w części wschodniej w 6 skośnych Y-bomów o długości 6,0 m. Na skarpie nabrzeża znajdują się 4 postumenty do poboru energii elektrycznej, 2 punkty poboru wody pitnej oraz 2 lampy oświetleniowe.

Stan techniczny nabrzeża kwalifikuje je do remontu z uwagi na korozję ścianki Larssena.

W części północno-zachodniej przystani do nieuzbrojonego brzegu dochodzą dwa pomosty cumownicze „D” i „E”, o długości 32 m każdy. Głębokości w obrębie tych pomostów wahają się od – 0,8 do – 1,6 m. Oba pomosty wykorzystywane są do cumowania jachtów o zanurzeniu  T < 1,2 m. Pomost „E” jest uzbrojony od strony wschodniej w standardowe Y-bomy o długości 6,0 m (pozwalają na cumowanie jednostek o LOA < 8,0 m). Pomosty „D” i „E” posiadają obecnie zamykane bramkami wejście, po jednym postumencie poboru energii elektrycznej oraz oświetlenie lampą końców pomostów.

3. Projektowane zagospodarowanie

3.1. Prace rozbiórkowe

  - rozbiórka pomostu „C”

- rozbiórka budynku sanitariatów

- rozbiórka domku kempingowego

- demontaż obiektów kontenerowych

- rozbiórki nawierzchni utwardzonych i drogowej z płyt betonowych

- rozbiórka obudowy brzegu – nabrzeże oczepowe i skarpowe

3.2. Budowle i roboty hydrotechniczne

3.2.1. Modernizacja nabrzeża oczepowego i skarpowego z pochylnią

Zakres remontu polega na:

    - Zabezpieczeniu odcinka nabrzeża skarpowego przylegającego do nabrzeża oczepowego na długości niezbędnej do zapewnienia stabilności nabrzeża, po przeprowadzeniu robót podczyszczeniowych przy nabrzeżu skarpowym dla osiągnięcia głębokości - 1,70 m.

    - Wykonaniu pochylni z najazdem w zachodniej części nabrzeża, z niezbędnym zabezpieczeniem nabrzeża po obu stronach pochylni. Pochylnia dla przyczep podłodziowych o masie do 3,0 ton, o szerokości 3,0 m, przy głębokości na progu pochylni – 1,25 m przy normalnym stanie wody wraz ze zderzakami na końcu pochylni. Przy najeździe pochylnia musi być wyposażona w zaczep do podłączenia lin zabezpieczających.

3.2.2. Prace czerpalne i podczyszczeniowe

Po remontach i modernizacji nabrzeży oczepowego i skarpowo–oczepowego należy przeprowadzić prace podczyszczeniowe w celu uzyskania odpowiedniej głębokości - przy nabrzeżu oczepowym  - 2,50 m na całej długości nabrzeża.

W kanale łączącym rozlewisko Wisły Śmiałej z tzw. „oczkiem” prace podczyszczeniowe przeprowadzić jedynie w miejscach wskazanych na planie batymetrycznym.

Przed montażem pomostów pływających na przedłużeniu istniejącego pomostu „A” przeprowadzić prace pogłębiarskie do rzędnej – 3,0 m. Przed wykonaniem prac pobrać próbki gruntu do analizy i zakwalifikować miejsca odkładu urobku zależnie od wyniku badań próbek.

    - Pomost pływający „A” - na przedłużeniu istniejącego pomostu

Pomost ten zostanie wykonany ze standardowych pontonów pełnobetonowych, każdy o długości 12,0 m, szerokości minimum 2,40 m i wolnej burcie minimum 0,35 m, z czego ostatnie segmenty usytuowane będą prostopadle do głównej osi pomostu. Powierzchnia pontonu - przeciwpoślizgowa. Pontony stabilizowane będą na pozycji przy pomocy pali prowadzących. Pomost połączony z istniejącym pomostem trapem o długości minimum  8,0 m i szerokości minimum 1,20 m. Na pomoście zainstalowane będzie 8 postumentów do poboru energii elektrycznej w systemie przedpłatowym. Do pomostu od strony południowej zamontowane będą Y-bomy  o długości max L = 12,0 m każdy. Na końcu pomostu zamontować światło ostrzegawcze i tablicę informacyjna o dopuszczalnych parametrów cumujących do pomostu jednostek.

    - Przebudowa pomostu „C”

Z uwagi na zły stan techniczny oraz brak zapewnienia parametrów bezpiecznych manewrów jednostek, zakłada się rozbiórkę istniejącego pomostu drewnianego posadowionego na palach drewnianych, oraz zastąpienie go konstrukcją pomostu pływającego przesuniętego o ok. 10 m na wschód. Przewiduje się pomost pływający ze standardowych pontonów pełno betonowych  każdy o długości l = 12,0 m , szerokości  B = 2,40 m i wolnej burcie 0,35 m. Pontony stabilizowane na pozycji przy pomocy pali prowadzących. Na pomoście zainstalować należy 2 postumenty do poboru energii elektrycznej w systemie przedpłatowym. Pomost wyposażyć należy w  12 Y-bomów standardowych bez kładki, po  sześć sztuk Y-bomów o długości 10,0 m od strony północnej i 6 sztuk Y-bomów o długości 12,0 m od strony południowo–wschodniej. Zejście na pomost - poprzez trap dojściowy z pomostu drewnianego „A” o długości minimum 6,0 m i szerokości minimum 1,20 m. Przewiduje się zastosować na zewnętrznej krawędzi pomostu Y-bomy jednostronne z kładką (szerokość <  0,60 m) dla umożliwienia cumowania jednostki gościnnie od zewnętrznej strony Y-bomu.

Na końcu pomostu zamontować światło ostrzegawcze i tablicę informacyjną o dopuszczalnych parametrów cumujących do pomostu jednostek.

3.3. Budynki projektowane

    - Budynek klubowo-szkoleniowy

    - Rozwiązania architektoniczne i funkcjonalne

Budynek zaprojektowano zgodnie z wymaganiami użytkownika odnośnie rozwiązań funkcjonalnych i powierzchni. Budynek klubowy złożony będzie z dwóch niezależnych konstrukcyjnie, prostopadłościennych brył – piętrowej części głównej i parterowej części mieszczącej warsztaty i magazyny.

Część wyższa mieści: na parterze pomieszczenie klubowe z aneksem kuchennym, pomieszczenie bosmana przystani, pomieszczenie biurowe oraz WC z natryskiem (dostępne także dla niepełnosprawnych).

Piętro, dostępne obudowaną, wydzieloną klatką schodową mieści drugą salę klubową z zapleczem sanitarnym.

Wyższa część przekryta jest płaskim stropodachem, nad częścią niższą stropodach pełni rolę tarasu dostępnego z piętra części klubowej i dodatkowo schodami zewnętrznymi z poziomu terenu.

Część niższa mieści magazyny oraz dwa pomieszczenia warsztatowe.

    - Charakterystyczne parametry techniczne budynku klubowo-szkoleniowego

Szerokość: 						13,9 m

Długość: 							21,7 m

Wys. od terenu przy wejściu głównym: 			8,7 m

Kubatura brutto: 						1934 m3

Powierzchnia zabudowy: 					297 m2

Powierzchnia całkowita(liczona z tarasem na 1p.): 	596,3 m2

Powierzchnia netto:					371,4 m2

    - Układ konstrukcyjny

Stropy żelbetowe, rozpiętości do 6,0 metrów, opierają się na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych oraz podciągach.

    - Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Parter budynku (z głównym pomieszczeniem klubowym, pomieszczeniem biurowym zarządu oraz dyżurką bosmana przystani) dostępny jest dla osób niepełnosprawnych dzięki zewnętrznej pochylni zgodnej z wymaganiami Warunków Technicznych. Spocznik przed wejściem głównym zapewnia przestrzeń manewrową o wymiarach 1,5x1,5 m poza zasięgiem ruchu otwieranych skrzydeł drzwiowych. Wewnątrz przewidziano toaletę dostępną dla niepełnosprawnych. Szerokość otworów drzwiowych będzie nie mniejsza niż 90 cm w świetle i nie będą one posiadać progów.

- Technologia wykonania, rozwiązania materiałowe

Budynek klubowy przewidziano do wykonania w technologii tradycyjnej, jako murowany (np. bloczki typu Silka) ze stropami żelbetowymi monolitycznymi. Schody wewnętrzne, nadproża otworów, podciągi i wieńce – żelbetowe.

Do wysokości +0,90 m (czyli 2,50 mnpm) powyżej poziomu parteru (który przyjęto jako +1,70 mnpm) ściany wykonane będą jako żelbetowe z betonu szczelnego – jako zabezpieczenie przed wysokim stanem wody. W otworach drzwiowych oraz okiennych schodzących poniżej tego poziomu zastosowane zostaną zabezpieczenia przeciwpowodziowe - np. prowadnice pod tzw. szandory.

Elewację budynku zaprojektowano jako wykonaną z płyt wodoodpornych włóknocementowych elewacyjnych, na systemowej podkonstrukcji (elewacja wentylowana). Płyty grubości ok. 8 mm, barwione w masie, z lekką fakturą, fabrycznie zaimpregnowane przed wilgocią i zanieczyszczeniami – np. Cembrit Cembonit lub równoważne.

Przyjęto kompozycję płyt w formatach 120x205 cm oraz 120x305cm oraz docinanych, w gamie jasnych kolorów. Układ płyt – nieregularny, wg rysunków elewacji i rysunków wykonawczych.

Wokół otworów okiennych zaprojektowano obramowania z drewna warstwowego LVL, wysunięte przed lico elewacji. Część cokołowa – tynkowana.

Stropodach nad piętrem - niewentylowany pokryty papą, schowany za murowanymi ściankami attykowymi.

Stropodach nad parterową częścią magazynowo-techniczną jest jednocześnie tarasem widokowym, pokrytym gresem mrozoodpornym.

Stolarka otworowa – przyjęto aluminiową.

Na taras oprócz wyjścia z wnętrza pomieszczeń piętra cz. klubowej prowadzą również stalowe schody z poziomu terenu. Zgodnie z wymogiem inwestora, dolna część biegu schodów powinna być składana, aby zabezpieczyć obiekt przed wejściem osób niepowołanych, poza sezonem.

- Instalacje wewnętrzne

instalacja elektryczna

instalacja wodociągowa

instalacja kanalizacyjna

instalacja centralnego ogrzewania i podgrzewania c.w.u.

oddymianie  i napowietrzanie klatki schodowej

- Odnawialne źródła energii

Planowane jest wykorzystanie OZE jako źródła energii do ogrzewania (pompa ciepła) oraz podgrzewania CWU (panele solarne)

    - Budynek sanitariatów

    - Charakterystyczne parametry techniczne budynku sanitariatów

Szerokość:							6,67 m

Długość: 							12,60 m

Liczba kondygnacji:						1

Wys. od terenu przy wejściu głównym: 5,60 m - budynek niski (N)

Kubatura brutto: 						349,70 m3

Powierzchnia zabudowy					84,04 m2

Powierzchnia całkowita					84,04 m2

Powierzchnia netto						74,41 m2

    - Rozwiązania architektoniczne i funkcjonalne

Zespół  sanitariatów zaprojektowano jako odrębny obiekt ze względu na możliwość wyłączania go z eksploatacji poza sezonem żeglarskim.

Projektowany obiekt jest niewielkim obiektem na prostokątnym rzucie.

Bryłę urozmaicają 3 niezależne skośne daszki o dwukierunkowym spadku.

Wewnątrz, w prawie symetryczny sposób rozmieszczono zespoły przebieralni, toalet, umywalni i natrysków oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, po prawej stronie od wejścia zaprojektowano toaletę z natryskiem dostępną dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie to może służyć także jako toaleta „rodzinna”, z możliwością montażu składanego przewijaka dla małych dzieci.

    - Układ konstrukcyjny

Strop (drewniany belkowy) o układzie podłużnym, rozpiętości do 3,6 metra, opiera się na ścianach zewnętrznych i wewnętrznej nośnej. Belki stropowe wykonane z konstrukcyjnego drewna warstwowego LVL.

    - Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Parterowy pawilon sanitarny dostępny jest dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd wzdłuż elewacji frontowej. Wewnątrz przewidziano wyposażoną w udogodnienia dla niepełnosprawnych toaletę z natryskiem. Drzwi do pomieszczeń będą mieć szerokość min. 90 cm w świetle i nie będą posiadać progów.

- Technologia wykonania, rozwiązania materiałowe

Pawilon sanitariatów zaprojektowano jako budynek murowany np. z bloczków gazobetonowych. Daszki w konstrukcji drewnianej. Wykończenie elewacji – zob. budynek klubowo-szkoleniowy, część elewacji również tynkowana.

- Instalacje wewnętrzne

instalacja elektryczna

instalacja wodociągowa

instalacja kanalizacyjna

instalacja centralnego ogrzewania i podgrzewania c.w.u.

    - Pomieszczenia magazynowe, warsztatowe i powierzchnie odkładcze

Zaplanowano powierzchnie magazynowe i odkładcze zgodnie z potrzebami inwestora i specyfiką funkcjonowania przystani. W przylegającej do budynku klubowo-szkoleniowego części parterowej znajdują się:

- masztownia dla masztów do długości l < 12,0 m o powierzchni około 36 m2,

- magazyn ogólny z brama wjazdową o szerokości 6,0 m, o powierzchni 49,5 m2. Posadzka w magazynach - betonowa.

- magazyn wyposażenia mechanicznego z warsztatem o powierzchni ok. 12,0 m

- magazyn elementów drewnianych z ławą stolarską o powierzchni ok. 12,0 m2.

Na zewnątrz wzdłuż tylnej ściany budynku przewidziano zadaszoną wiatę - powierzchnię przechowywania masztów o długości ponad 12 m.

3.4. Sieci zewnętrzne i przyłącza

3.4.1.  Rozbudowa sieci energetycznej i oświetlenia terenu

- Oświetlenie terenu

Zakłada się wykonanie oświetlenia terenu na płycie odstawczej oraz terenach zielonych przy użyciu lamp o oszczędnym zużyciu energii elektrycznej (LED). Część oświetlenia - około 50 % - wyposażona w czujniki ruchu, pozostała wyposażona w czujniki zmierzchowe. Lampy standardowe o wysokości minimum 4,0 m. Rozplanowanie i określenie ilości lamp dostosowany zostanie do planu cumowania i planu postoju zimowego, z uwzględnieniem operacji dźwigowych slipowania i wystawiania jachtów na okres zimowy (dźwigów samobieżny o udźwigu do 80,0 ton).

Oświetlenie placów odstawczych powinno zapewnić do 80 % do 90 % pokrycia terenu odstawczego. Zakłada się wykorzystanie  w maksymalnym stopniu istniejących sieci energetycznych.

- Modernizacja sieci elektrycznej na terenie lądowym i doprowadzenie energii na nowo budowane pomosty

W ramach modernizacji sieci elektrycznej na terenie lądowym nastąpi wymiana punktów poboru energii elektrycznej na postumenty przedpłatowe z poborami 220 V AC i po jednym poborze 400 VAC na postumencie. Oświetlenie pomostów oraz ilość poborów energii elektrycznej na cumujące jachty musi spełniać warunki określone przepisami Urzędu Morskiego, zalecenia PIANC oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie stosowane urządzenia powinno mieć odpowiednią klasę zabezpieczenia IP.

3.4.2. Rozbudowa instalacji wodno – ściekowej

Planuje się wykonanie nowej instalacji tłocznej ścieków sanitarnych z podłączeniem bezpośrednio do sieci miejskiej w ulicy Stogi oraz wykonanie instalacji wody z ujęcia od ulicy Stogi. Jednocześnie  dotychczasowa instalacja ściekowa grawitacyjna biegnąca na teren COSA AZS oraz sieć wodna ze studzienką pomiarową i poborem wody z sieci COSA AZS- zostaną zlikwidowane. Na terenie przystani AKM zaplanowano również wykonanie instalacji przeciwpożarowej. Przy  modernizacji sieci uwzględnić  należy wysoki poziom wód gruntowych (zastosowanie technologii przepustowej). Długość instalacji wyniesie około 350 m.

Przy  projektowaniu i wykonaniu studzienek kanalizacyjnych należy uwzględnić zjawiska związane z wysokim poziomem wód zalewowych i zabezpieczyć studnie przed wyrywaniem ich z gruntu.

3.5. Drogi i parkingi, nawierzchnie utwardzone

  - (co z drogą  ? ---przebudowa i podniesienie rzędnej)

- W okresie sezonu nawigacyjnego do parkowania samochodów wykorzystywana będzie pusta wówczas płyta odstawcza, północna część terenu przystani, teren przylegający do bramy wjazdowej, a w przypadku niewystarczającej liczby miejsc - ogólnodostępny parkingu COSA AZS. W sezonie zimowym wykorzystywane będą miejsca urządzone przy bramie wjazdowej (5 miejsc), wzdłuż drogi wewnętrznej (8), ewentualnie również na ogólnodostępny parking COSA AZS.

- Miejsca parkingowe przy bramie i drodze  wewnętrznej – nawierzchnia

- Inne nawierzchnie utwardzone

3.6. Pozostałe zagospodarowanie terenu, zieleń

- Nasadzenia niskiej zieleni uwzględniające zwłaszcza istniejące miejsca rekreacji i terenu wokół tablicy pamiątkowej „Tym co na morzu”

- Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami klubowym i sanitarnym – wykonanie placyku otoczonego schodami tworzącymi rodzaj trybun do spotkań na świeżym powietrzu

- Miejsce zorganizowanych spotkań z okazji uroczystości klubowych z masztem flagowym

- Rekultywacja terenów zielonych po zakończeniu prac budowlanych

- Tablice informacyjne o przystani z uwzględnieniem informacji o dofinansowaniu inwestycji ze środków UE

- Tablice informacyjne dotyczące ochrony przyrody

- Miejsca i tablice informacyjne o miejscach parkowania samochodów w okresie sezonu nawigacyjnego i w okresie zimowym.

4. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

- Opracowane na podstawie:

- [1] Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719);

- [2] Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych  (Dz.U.2009 nr 124, poz. 1030);

- [3] Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690, z późn. zmianami);

- [4] Rozp.. MSWiA z dnia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

- Kategoria zagrożenia ludzi

Bud. klubowo-szkoleniowy: ZL III

Pawilon sanitarny: ZL III

- Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla pomieszczeń ZL – nie określa się, dla pomieszczeń technicznych Q ≤ 500 MJ/m2

- Ocena zagrożenia wybuchem

Nie przewidziano stref ani pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

- Wymagana klasa odporności pożarowej budynku. Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych

Wymagana klasa odporności pożarowej: „D” – dla budynku klubowego i „D” dla pawilonu sanitarnego.

- Podział na strefy pożarowe

Budynek klubowy będzie zawierał jedną strefę pożarową ZL III o powierzchni ok. 370 m2  przy dopuszczalnej 8000 m2.

Pawilon sanitarny będzie zawierał jedną strefę pożarową ZL III o powierzchni ok. 74 m2  przy dopuszczalnej 8000 m2.

- Usytuowanie obiektów z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Budynek klubowy usytuowany będzie w odległości od 3,3 do 4,0 m od granicy działki 1/48. Najbliżej położony istniejący budynek na działce nr 1/48 znajduje się w odległości ok. 25 m od tej granicy. Budynek pawilonu sanitarnego zlokalizowany będzie w odległości 14,2 m od budynku klubowego i w odległości od 6 do 3,13 m od granicy z działką 1/48. Najbliżej w stosunku do niego położony istniejący budynek znajduje się w odległości 13,6 m na działce 1/49.

- Warunki i strategia ewakuacji ludzi

W budynku klubowym nie przewidziano pomieszczeń, w których może jednorazowo przebywać ponad 50 osób . Z pomieszczeń klubowych zapewnione będą po dwa wyjścia ewakuacyjne (na parterze – na hol oraz bezpośrednio na zewnątrz, na 1. piętrze – na korytarz prowadzący do kl. schodowej oraz na taras zewnętrzny, z którego na poziom terenu prowadzą stalowe schody ewakuacyjne.

Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza wartości dopuszczalnych, czyli 60 m. Zapewniona będzie szerokość przejścia min. 90 cm, nie będą one prowadzić przez więcej niż 3 pomieszczenia jednocześnie.

Długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają dopuszczalnej wartości, tj. 60 m przy dwóch kierunkach ewakuacji (w przypadku bud klubowego będzie to maksymalnie 16 m).

Szerokość dróg ewakuacyjnych (korytarzy) w świetle wynosi nie mniej niż 140 cm.

Szerokość użytkowa wszystkich biegów schodowych w bud. klubowym – nie mniej niż 120 cm

Budynek wyposażony będzie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na poziomych drogach ewakuacji.

Drzwi służące ewakuacji z kondygnacji ZL – bezpośrednio na zewnątrz - będą miały szerokość w świetle min. 120x200 cm.

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych

  - Instalacja piorunochronna

Budynek zostanie wyposażony w instalację piorunochronną.

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku.

  - Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu

  - Wewnętrzna instalacja hydrantowa

Wewnętrzna instalacja hydrantowa zgodnie z rozporządzeniem [1] nie jest wymagana.

- Wyposażenie w gaśnice

Zgodnie z Rozporządzeniem [1] budynek powinien być zaopatrzony w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w nim wystąpić. W tym wypadku są to pożary z grup A, B. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (3dm3) powinna przypadać na każde 100 m² strefy pożarowej. W tym przypadku zastosowane będą 2 gaśnice po 2 kg  dla  kondygnacji parteru części klubowej, 2 gaśnice po 2 kg dla piętra części klubowej oraz 2x po 2 gaśnice dla części warsztatowej.

W pawilonie sanitarnym – min. 1 gaśnica ABC 2kg.

Gaśnice rozmieszczone zostaną w korytarzach, w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne i działanie źródeł ciepła oraz w taki sposób aby odległość z najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do najbliżej gaśnicy nie przekraczała 30 m.

  - Drogi pożarowe i zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów

Zgodnie z §12 Rozporządzenia [2] droga pożarowa nie jest wymagana.

Jako droga dojazdu pożarowego będzie służyć droga wewnętrzna wzdłuż nabrzeża, umożliwiająca przejazd o szerokości 4 m w odległości co najmniej 5 m od frontowej elewacji proj. budynku klubowego. Plac na utwardzonej części zaplecza nabrzeża oczepowego umożliwia zawrócenie pojazdu gaśniczego, alternatywnie możliwy jest przejazd przez bramę na teren COS AZS i przejazd bez zawracania na ulicę Stogi.

Zaopatrzenie w wodę do zewn. gaszenia pożarów – z nowo projektowanej sieci wodociągowej.

5. Bilans terenu

- Powierzchnia terenu utwardzona ok. 3500m²

- Powierzchnia biologicznie czynna 	4840 m²

- Powierzchnia zabudowy 		511 m²

Spis rysunków

Rys. nr ZT-01	Zagospodarowanie  terenu					Skala 1:500

Rys. nr A-01 	Budynek klubowy. Rzut parteru 				Skala 1:100

Rys. nr A-02	Budynek klubowy. Rzut piętra					Skala 1:100

Rys. nr A-03	Budynek klubowy. Rzut dachu					Skala 1:100

Rys. nr A-04 	Budynek klubowy. Przekrój poprzeczny I-I			Skala 1:100

Rys. nr A-05 	Budynek klubowy. Przekrój podłużny II-II			Skala 1:100

Rys. nr A-06	Budynek klubowy. Elewacja frontowa – południowa		Skala 1:100

Rys. nr A-07	Budynek klubowy. Elewacja boczna – zachodnia		Skala 1:100

Rys. nr A-08	Budynek klubowy. Elewacja	tylna – północna		Skala 1:100

Rys. nr A-09	Budynek klubowy. Elewacja boczna	– wschodnia		Skala 1:100

Rys. nr A-10	Pawilon sanitarny. Rzut parteru					Skala 1:100

Rys. nr A-11	Pawilon sanitarny. Rzut dachu					Skala 1:100

Rys. nr A-12	Pawilon sanitarny. Przekroje					Skala 1:100

Rys. nr A-13 	Pawilon sanitarny. Elewacje					Skala 1:100